TECHNICKÁ SPECIFIKACE „Dodávka ochranných štítů“

- OCHRANNÝ PROTIÚDEROVÝ ŠTÍT “PĚTIOHYB” USM/x

- rázu odolný netříštivý polykarbonát tloušťka 4 mm - provedení těla štítu dle obr.

- vnitřní systém je tvořen vakuově formovanou výztuží z PC o síle 4 mm pro zpevnění konstrukce a zvýšení absorpčního účinku celého štítu. Konstrukce pro: pravoruké, levoruké uchopení nebo křížové uchopení

- uchopovací systém. soustava držáků - kombinace polstrovaného plastového madla upevněného pomocí vrutů pod úhlem 45° a jednostranně uchyceného držáku, který pracuje jako bezpečnostní pojistka proti vyvrácení ruky

- vnější strana výztuže polstrovaná antišokovým pěnovým materiálem výrazně redukujícím nárazovou energii

- zachování ochranných vlastností v rozmezí teplot -40°C až +120°C

- velikost: 100 cm x 55-60 cm

- barva: čirá

Konstrukce provedení:

- pravoruké

- levoruké uchopení

Doplňky:

- transportní vak na štít – model T503

TECHNICKÁ SPECIFIKACE – Ochranný protiúderový štít malý

TECHNICKÝ POPIS:

Protiúderový ochranný štít je prostředkem pro zabezpečení ochrany uživatele před poraněním při útoku vedeném útočníkem a to zejména:

- lidskou silou:

  - Rukama (údery)

  - Nohama (kopy z místa, kopy vedené z pohybu)

- lidskou silou při použití různých předmětů:

  - Údery železnou trubkou, dřevěným hranolem, dřevěnou latí s hřebíky

  - Vržení dlažební kostky, házení matic a podobných předmětů

  - Vystřelení matic a šroubů, ocelových kuliček z praku…

Konstrukční a technologické provedení štítu zajišťuje dostatečnou:

- Odolnost proti průrazu předměty vržené prakem, proti rozlomení (týká se rukojeti),

- Odolnost proti poškození při úderu předmětem a kopu (viz výše) a pádu užívaného štítu,

- Odolnost proti oděru a otěru, odolnost proti hoření (např. benzin, líh, nitro ředidlo, aceton a další hořlavé látky často smíchané s pojidly jako je vosk, kalafuna, apod.,

- Odolnost proti chemickým látkám (např. louh sodný, kyseliny – solná, dusičná…).

Ochranný protiúderový štít malý je vyroben z průhledného, čirého a vysoce odolného materiálu, který je ohnivzdorný, odolný proti vysokým i nízkým teplotám, odolný proti chemikáliím. Spojovací díly jsou odolné proti stárnutí a korozi. Štít je vyráběn v levorukém a pravorukém provedení přičemž úchopové madlo umožňuje jeho pohodlné držení a manipulaci se štítem při použití ochranných protiúderových rukavic. Štít je vybaven bezpečnostní aretací proti vyvrácení – při pokusu o násilné odnětí štítu ze strany útočníky dojde k povolení v oblasti předloktí. Úchopová část štítu je umístěna tak, aby při jeho držení byl štít vyvážen do svislé polohy. Jednotlivé díly štítu jsou vyměnitelné.

Každý štít je na vnitřní straně označen typovým štítkem.