Technická specifikace pro část 1. VZ:

Autokláv – 15 ks

- objem v rozmezí od 22 l – 28 l

- plně automatické modely s prevakuem a postvakuem (class B)

- nerez materiál kotliny

- barevný ovládací panel, menu v češtině

- 5 přednastavených sterilizačních programů

  - nebalené nástroje 134 °C + sušení

  - balené nástroje 134 °C + sušení

  - nebalené porézní a duté 121 °C + sušení

  - balené porézní a duté 121 °C + sušení

  - Prion 134 °C + sušení

- BD test

- vakuový test

- paměť pro další programy

- USB port, download dat za posledních 200 cyklů bez spec. SW

- minimálně 4 poličky

- automatický zámek dveří

- zabudovaný zásobník demivody, integrovaný systém pro kontrolu kvality vody

- pro instalaci vyžaduje pouze elektrickou zásuvku

- zabudovaný vyvíječ páry

- dokumentace procesu

- zabudovaná tiskárna

- BTK (bezpečnostní technická kontrola) po dobu záruky (včetně předepsaných pravidelných výměn dílů)

- Revize tlakové nádoby po dobu záruky zdarma