Technická zpráva

AKCE:			OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ BUDOVA 03 ODD.C2

OBJEDNATEL:	VV A ÚpVZD BRNO

JIHLAVSKÁ 12

625 99 BRNO

IČ: 00212423

DIČ:

MÍSTO STAVBY:	AREÁL VV JIHLAVSKÁ 12

- PROJEKTANT:	BESTBUILD S.R.O.

- ZÁHŘEBSKÁ 2497/9

- 616 00, BRNO

- TEL.: 607 652 468, WWW.BESTBUILD.CZ

- IČ 293 55 257, PROJEKT@BESTBUILD.CZ

DATUM:		LISTOPAD / 2017

STUPEŇ:		PODKLAD PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

V Brně							               	………………………………………

listopad, 2017	   							         Ing. Jan Vejtasa

Záměr:

Předmětem podkladu je oprava sociálního zařízení v budově 03 na oddělení C2 ve VV a ÚpVZD Brno.

Popis stávajícího stavu:

Společné koupelny jsou vybaveny 5 sprchovými stáními se dvěma odtoky do kanalizace. Jsou obloženy keramickým obkladem do 2 m. Zázemí dozorců je poškozeno zatékáním a zařizovací předměty vykazují poškození odpovídající svému stáří. Společné koupelny i sociální zařízení pro dozorce vykazují poruchy hydroizolací a jsou vzhledem ke stavu nebezpečné pro užívání. Stoupací potrubí je nové z roku 2017.

Rozsah stavebních úprav:

Budou otlučeny stávající obklady a dlažby (vč. podkladu). Stávající ocelová zárubeň do společných sprch 60/197 bude vybourána, zdivo přisekáno a osazena nová ocelová zárubeň 70/197 vč. nových křídel dveří, které bude opatřeno kováním (klika-klika + WC zámek). Betonová spádová vrstva ve společných sprchách bude vybourána. Veškeré zařizovací předměty (umyvadlo, WC mísy vč. nádržek, pisoáry,…) se demontují. Stávající křídla oken budou ponechána vč. mříží.

Pod nové obklady se provede nová omítka MC hrubá zatřená. Dále pak penetrace, vyrovnání a nové obklady. Rohy budou opatřeny PVC lištami. Obklady budou provedeny do výšky 2,0m.

Stávající podlaha bude doplněna betonovým potěrem a vyrovnána podlahovou stěrkou, Stávající omítky se opraví. Dále pak bude provedena penetrace podkladu a nová výmalba. V rámci nových rozvodů ZTI, elektra a svítidel se provedou na příslušných místech a trasách rýhy pro umístění rozvodů, které budou zaházeny hrubou výplní z MC. Původní zařizovací předměty se nahradí novými vč. doplňků jako je dávkovač mýdla či zásobníku papírových utěrek.

Po ukončení stavebních prací budou prostory vyklizeny a vyčištěny. Vzhledem k povaze areálu věznice a specifického provozu, budou dodržovány pokyny pracovníků vazební věznice a předpokládá se určitá omezení pohybu zaměstnanců prováděcí firmy na staveništi.

Podklad neřeší vybavení nábytkem a zařízeními toto je řešeno interními předpisy VV

Podklad je navržen v souladu s normou číslo ČSN 73 4108

Nedílnou součástí podkladu pro výběr zhotovitele je položkový rozpočet.

Objednatel nepožadoval výkresovou část.

Místo a datum  vypracování:				Vypracoval: Ing. Jan Vejtasa

V Brně,  11/2017

Navrhuji požadovat v zadání :

Požadavky na kvalifikaci:

Základní kvalifikační předpoklady

-doložit čestným prohlášením dle §53, odst. 1, písm. a) až j) zákona 137/2006 Sb

Profesní kvalifikační předpoklady

Uchazeč prokáže splnění předložením prosté kopie těchto dokladů

-výpis obchodního rejstříku

-výpis živnostenského listu

součástí bude oprávnění na Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

-osvědčení o autorizaci pro Pozemní stavby

Technické kvalifikační předpoklady

-seznam realizovaných zakázek, v němž budou uvedeny min 3 zakázky, jejichž předmět plnění tvořila injektáž zdiva a provedení sanačních omítek za provozu s min cenou 400 tis. Kč uchazeč uvede termín provádění, cenu, a kontaktní osobu

Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady

Pojistná smlouva na škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě ze smlouvy musí být patrná výše pojistné částky min. 1 milion Kč