Akce:

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Liberec - výměna WC a umyvadek za nerez antivandal na 10 celách vazby

na PARC. Č. 1834/2, K.Ú. LIBEREC

- TECHNICKÁ ZPRÁVA

Investor:			Vězeňská služba České republiky, Vazební věznice Liberec

Adresa:			Pelhřimovská 347/3, Liberec, 460 62

Majitel pozemku:		Vězeňská služba České republiky

Místo stavby			parc. č.,1834/2

Katastrální území:		Liberec

Obec:				Liberec

- TECHNICKÁ ZPRÁVA

Obsah:

a)	účel objektu	2

b)	architektonické, výtvarné a materiálové řešení	2

c)	dispoziční a provozní řešení	2

i)	výpis použitých norem	2

- účel objektu

Jedná se o stavební úpravy v ubytovací části vazební věznice.

# architektonické, výtvarné a materiálové řešení

Jedná se o výměnu klozetů a umyvadel na 10 celách. Jedná se o místnosti  2011, 2012,2013, 2014, 2015, 2016,2017,2018, 2019, 2020 vše ve 2.N.P. Nové zařizovací předměty budou v úpravě antivandal, materiál nerez.

# dispoziční a provozní řešení

Dispoziční řešení cel nebude měněno.

# konstrukční a stavebně technické řešení

Současné zařizovací předměty budou demontovány. Stávající WC mají spodní vývod, WC antivandal zadní. Podlaha v místě vývodu bude vybourána do hloubky 50 cm, ve zdi bude vysekána drážka pro zadní odpad. Po montáži napojení nové kanalizace trubky zabetonovat, položit dlažbu. Osadit WC na zeď pomocí 4 šroubtyčí (nízká pevnost zdiva). Připojení WC pevnými fitinkami HT, ne flexi. Napojit přívod vody. Zazdít a omítnout drážky. Osadit umyvadla. Umyvadla i klozety uzemnit.

# výpis použitých norem

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (§§ 101 až 108)

- Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

- Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb.

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software

- ČSN EN 1991-1-1	Zatížení stavebních konstrukcí

- ČSN EN 1996-1-2	Navrhování a provádění zděných konstrukcí

Liberec 11/2017

Ing. Ondřej Sýkora