Tato část projektové dokumentace řeší výměnu střešní krytiny na plochých střechách označených S4, S5, S6 a S7 – viz schéma na jednotlivých výkresech.

Součástí opravy těchto střech jsou i nezbytné úpravy některých drobných stavebních konstrukcí, které budou výměnou krytiny dotčeny.

A. STÁVAJÍCÍ STAV

Střecha (skladba) S4

- litý asfalt 		   	   24 mm	- odstranit

- geotextílie           		     5 mm	- odstranit

- betonová mazanina                          50 mm		- dle potřeby vyspravit

- souvrství asf. pásů                           15 mm

- tep. izol (POLSID)                           50 mm

- spádová vrstva (písek)                     40 mm

- stropní panel

Střecha (skladba) S5

- hydroizol. fólie 		    	     2 mm	- odstranit

- souvrství asf. pásů		   10 mm	- odstranit jen v případě potřeby !

- betonová mazanina            	   65 mm

- tep. izol (POLSID)                     	   47 mm

- spádová vrstva (písek)                   230 mm

- stropní panel

Střecha (skladba) S6

- hydroizol. fólie 		    	    2 mm		- odstranit

- souvrství asf. pásů		   10 mm	- odstranit jen v případě potřeby !

- betonová mazanina            	   35 mm

- podsyp štěrkový		   10 mm

- tep. izol (POLSID)                     	   47 mm

- spádová vrstva (písek)       	 210 mm

- stropní panel

Střecha (skladba) S7 - stávající

- hydroizol. fólie 		    	     2 mm	- odstranit

- souvrství asf. pásů		   10 mm	- odstranit jen v případě potřeby !

- betonová mazanina            	   60 mm

- tep. izol (POLSID)                           48 mm

- spádová vrstva (písek)                    300 mm

- stropní panel

A2. Nadstřešní konstrukce

Na všech střechách se nacházejí stávající zděné komíny, které slouží v současné době pro odvětrání prostor v jednotlivých podlažích.

Střechy S5, S6 a S7 jsou ukončeny obvodovými i středními dilatačními atikami, s výjimkou části střechy S6, která je ukončena podokapním žlabem.

Střecha S6 je nad skladovým objektem, který vytváří nástavbu nad střechou S5. Další nástavbou na střeše S5 je strojovna výtahu

Střecha nad touto strojovnou není předmětem řešení této PD.

Vstup do jednotlivých místností skladového objektu je zajištěn z ocelové lávky, vedoucí podél joho stěny až ke strojovně výtahu. Lávka je uložena na ocelových konzolách, zakotvených do obvodové stěny skladového objektu. Spodní líc konzol je v úrovni cca 150 mm nad současnou střešní krytinou střechy S5.

Na ocelové konstrukci lávky je dále uchycena nosná konstrukce části bezpečnostní zábrany, umístěné nad atikou střechy. Další části zábran jsou kotveny do atikového zdiva.

Zvláštním případem je střecha S4, která slouží jako dvůr pro vycházky vězňů. Tato část střechy je přístupna přes dveře z hlavního schodiště umístěného ve skladovém objektu a rovněž ze střechy S3 (I. etapa).

Celá plocha střechy je obehnána zděnými stěnami výšky cca 3 m, vyčleněná část pak ochrannou ocelovou konstrukcí vyplněnou drátěným pletivem. Z pletiva a ocelových nosníků je pak provedeno i nadkrytí tohoto prostoru.

Na ploše střechy je osazeno 6 ks laviček k sezení, které jsou pevně přikotveny ke stávajícím zděným konstrukcím.

Ostatní drobné konstrukce, jako antény, střešní vpustě, kamerové rozvody apod. jsou popsány ve výkresové části.

A3. Oplechování

Veškeré výše uvedené stavební nadstřešní konstrukce jsou oplechovány.

A4. Hromosvod

Na střešním plášti jednotlivých střech je umístěno vodorovné vedení hromosvodu.

B. BOURACÍ PRÁCE

B1. Střešní plášť – skladba střech

Ze střech S5, S6 a S7 bude odstraněna stávající hydroizolační krytina. Následně bude provedena kontrola stavu původního souvrství asf. pásů. Tyto budou buď odstraněny nebo ponechány, kdy po jejich vyspravení budou sloužit jako pojistná hydroizolace. Varianta s ponecháním pásů se předpokládá.

U střechy S4 pak bude odstraněna vrstva litého asfaltu a geotextílie.

Pozor !!

Zvýšenou pozornost je třeba mít při odstraňovaní asfaltové vrstvy kolem stávajících ocelových sloupků ochranné „klece“. V současné době není přesně známo, jakým způsobem jsou její nosné sloupky ke střeše kotveny, ale  z provedeného průzkumu se dá předopkládat, že budou uchyceny pomocí šroubů přes ocelové plotny do stávající betonové mazaniny, která je součástí střešního pláště.

B2. Nadstřešní konstrukce

V rámci bouracích prací bude v nadstřešní části vybourána většina zděných komínů. Toto se netýka střechy S4, kde zůstanou komíny zachovány.

Dále bude nutno na střeše S5 demontovat ocelovou pochůznou lávku vč. zábradlí. Ponechány zůstanou pouze nosné konzoly kotvené do obvodového zdiva.

Na střechách S5 a S7 budou demontovány ochranné zábrany nad částmi střešních atik.

Důležité upozornění :

Ochranné zábrany mohou být z bezpečnostních důvodů demontovány pouze na nezbytně krátkou dobu při provádění prací na střeše kolem nich. Demontáž a zpětnou montáž nutno před zahájením odsouhlasit s investorem stavby !!

Na všech střechách budou demontovány stávající střešní vpustě.

B3. Oplechování

Oplechování atik :

Oplechování veškerých atik u střech S5, S6 a S7 bude odstraněno. Oplechování obvodových zdí střechy S4 bude ponecháno.

Lemování svislých zdí atik :

Bude  u střech S5, S6 a S7odstraněno v plném rozsahu. Lemovací lišta, umístěná na obvodových stěnách střechy S4 ve výšce cca 250 mm nad podlahou, bude ponechána.

Lemování ostatních svislých zdí nadstřešních konstrukcí :

Bude odstraněno v plném rozsahu

Okapní plech u střechy S6:

Bude odstraněn v plném rozsahu

Střešní okap a svod u střechy S6:

Bude odstraněn v plném rozsahu

B4. Hromosvod

Demontáž a zpětná montáž jímací soustavy je předmětem samostatné části této projektové dokumentace.

B5. Kamerový systém

Stávající kamerový  systém je možno demontovat jen v nezbytně nutném rozsahu pro možnost provedení plánovaných prací.

Před zahájením demontáže jednotlivých prvků systému, je nutno rozsah a způsob provedení odsouhlasit s investorem stavby, a to z bezpečnostních důvodů.

B6. Střešní reflektory

Systém osvětlení střech si zajistí investor. Není předmětem této projektové dokumentace.

C. NOVÝ STAV

C1. Střešní plášť

Střecha S4

Po odstranění stávající vrstvy litého asfaltu a geotextílie bude vyspraven  povrch stávající podkladní vrstvy z betonové mazaniny. Následně bude položena nová geotextílie a provedena nová nášlapná vrstva z litého asfaltu, a to ve stejné tl. jako vrstva původní.

Střecha (skladba) S4

- litý asfalt 		          cca  24 mm	- nový

- geotextílie           		     5 mm	- nová

- betonová mazanina                          50 mm		- dle potřeby vyspravit

- souvrství asf. pásů                           15 mm

- tep. izol (POLSID)                           50 mm

- spádová vrstva (písek)                     40 mm

- stropní panel

Střechy S5, S6 a S7

Po odstranění stávajícíh vrstev střešní krytiny (viz část A. a B. této TZ) bude provedena kontrola stavu původního souvrství asf. pásů. Tyto budou buď odstraněny nebo ponechány, kdy po jejich vyspravení budou sloužit jako pojistná hydroizolace. Varianta s ponecháním pásů se předpokládá.

Stávající krytina z asfaltových pásů bude vyspravena tak, aby plnila funkci pojistné hydroizolace a tvořila souvislou a vzájemně soudržnou vrstvu. Povrch střechy bude řádně očištěn, nerovnosti  prořezány, vysušeny a přetaveny přířezem z asfaltového pásu s nenasákavou vložkou. Pomocí přířezů z asfaltových pásů s nenasákavou vložkou budou vyrovnány i lokální nerovnosti a prohlubně pro zajištění plynulého odtoku srážkové vody z plochy střechy.

Na takto připravený povrch bude provedena nová nová střešní krytina.

Střecha (skladba) S5  (krytina bude vytažena až na stávající vodorovnou plochu atiky)

- hydroizolační fólie z měkčeného PVC		 min. tl. 1,5 mm	- nová

- separační textílie 						- nová

- souvrství asf. pásů		   10 mm	      		- stávající vyspravit

- betonová mazanina            	   65 mm

- tep. izol (POLSID)                     	   47 mm

- spádová vrstva (písek)                   230 mm

- stropní panel

Nové střešní souvrství bude mechanicky přikotveno pomocí vhodných kotev do stávající konstrukce střechy (betonová mazanina tl. cca 65 mm). Výtažné zkoušky byly provedeny firmou LINK CZ, s.r.o.

Střecha (skladba) S6

- hydroizolační fólie z měkčeného PVCmin. tl. 1,5 mm		- nová

- separační textílie 						- nová

- betonová mazanina            	   35 mm			- stávající vyspravit

- podsyp štěrkový		   10 mm

- tep. izol (POLSID)                     	   47 mm

- spádová vrstva (písek)       	 210 mm

- stropní panel

Nové střešní souvrství bude mechanicky přikotveno pomocí vhodných kotev do stávající konstrukce střechy (betonová mazanina tl. cca 35 mm). Výtažné zkoušky byly provedeny firmou LINK CZ, s.r.o.

Střecha (skladba) S7 - stávající

- hydroizolační fólie z měkčeného PVC min. tl. 1,5 mm		- nová

- separační textílie 						- nová

- betonová mazanina            	   60 mm			- stávající vyspravit

- tep. izol (POLSID)                           48 mm

- spádová vrstva (písek)                    300 mm

- stropní panel

Nové střešní souvrství bude mechanicky přikotveno pomocí vhodných kotev do stávající konstrukce střechy (betonová mazanina tl. cca 60 mm). Výtažné zkoušky byly provedeny firmou LINK CZ, s.r.o.

Upozornění :

V požárně nebezpečných prostorách na výše uvedených střechách (popis prostor – viz PBŘ, kap. 3g) budou položeny pásy krytiny nešířící požár s klasifikací Broof (t3).

Tyto plochy jsou rovněž vyznačeny ve výkresové části PD.

C2. Nadstřešní konstrukce

Větrací komínky

V místech odstraněných komínů (sloužících dnes k odvětrání) budou na stávající ventilační průduchy osazeny komínky z poplastovaného plechu s krycí hlavicí – viz v.č. II-111 Výpis výrobků

Stávající (ponechané) komíny (větrací šachty)

Střecha S4

Stávající komíny budou řádně očištěny (vč. odstranění manžet z asf. lepenky a odstranění lemovací plechové lišty). Následně budou dle potřeby vyspraveny a opatřeny novou venkovní omítkou v barvě šedé, provedenou na armovací síťku (perlinku).

Zaizolování proti vlhkosti bude provedeno obdobně, jako v současném stavu, tedy provedením manžety z asf. pásu, nataveného na svislé stěny  do v = 300 mm nad podlahu. Tato manžeta bude ukončena plechovou lištou.

Střecha S5

Na této části střechy zůstane ponechán jeden komín, na kterém je osazeno VZT zařízení. Komín bude očištěn a opatřen novou omítkou. Betonová hlava bude vyspravena a povrch opatřen nátěrem proti povětrnostním vlivům.

Střecha S6

Na této střeše budou ponechány celkem 4 ks komínů. 3 ks slouží jako odvětrávací šacht, na zbývajícím je osazeno stávající elektronické zařízení.

Z omítnutého komína bude odstraněna stávající omítka. Veškeré komíny budou řádně očištěny, dle potřeby vyspraveny a opatřeny novou venkovní omítkou v barvě šedé, provedenou na armovací síťku (perlinku). Betonové hlavy budou vyspraveny a povrch opatřen nátěrem proti povětrnostním vlivům.

Upozornění :

Demontáž a zpětná montáž elektronického zařízení bude před zahájením prací konzultována s investorem stavby.

Střecha S7

Z této části střechy budou veškeré stávající zděné komíny odstraněny a nahrazeny  plechovými větracími komínky.

Bezpečnostní zábrany

Střecha S5

Způsob kotvení stávajících bezpečnostních zábran neumožňuje tyto ponechat při plánovaných opravách střechy. Z toho důvodu jsou navržený zábrany nové, které budou provedeny ve stejném rozsahu, jako původní. Rovněž kotvení nosných prvků bezpečnostních zábran bude provedeno jako původní – k ocelové plošině a do zdiva strojovny výtahu.

Střecha S7

Pro možnost provedení plánovaných oprav střechy bude nutno pravděpodobně demontovat výplň bezpečnostní zábrany. Nosná konstrukce sloupků zůstane zachována.

Stávající sloupky budou opatřeny novým nátěrem a na tyto sloupky bude osazena nová výplň z žiletkového pletiva a ostnatého drátu.

Důležité upozornění :

Ochranné zábrany mohou být z bezpečnostních důvodů demontovány pouze na nezbytně krátkou dobu při provádění prací na střeše kolem nich. Demontáž a zpětnou montáž nutno před zahájením odsouhlasit s investorem stavby !!

Ocelová plošina

Střecha S5

Po demontáži ocelové podlahy plošiny a zábradlí zůstanou ponechány příčné nosníky, které jsou zakotveny do zdiva stávající strojovny. Tyto nosníky budou očištěny a opatřeny novým nátěrem.

Po položení nové střešní krytiny bude možno osadit novou ocelovou konstrukci plošiny vč. zábradlí.

Nové ocelové konstrukce budou žárově pozinkované.

Stávající dveře do skladových prostor

Střecha S5

Jedná se o 3 ks stávajících ocelových dveří, osazených v ocelových zárubních. Tyto dveře zůstanou stávající, ale budou očištěny a opatřeny novým nátěrem vč. zárubní.

Střešní vpustě

Střechy S4, S5, S6, S7

Po demontáži stávající střešní krytiny budou odstraněny stávající střešní vpustě. Tyto budou nahrazeny novými o stejném profilu. Vpustě budou osazeny na stávající odtokové potrubí.

Odstraněná konstrukce střechy kolem vpustí bude doplněna dle původní skladby.

Úpravy v ploše vycházkového dvora

Střecha S4

- stávající ocelovo - dřevěné  lavičky budou opatřeny novým nátěrem a osazeny na původní místa. Zde budou

přikotveny ke stávajícím zděným konstrukcím

- stávající ocelová ochranná bezpečnostní konstrukce bude zbavena rzi, očištěna a opatřena novým nátěrem

- u stávajících 16 ks oken při podlaze objektu budou natřeny stávající mříže a parapetní plechy. Dtto bude

provedeno u okna do strojovny výtahu

- stáv. dveře do strojoven výtahu, do schodiště a na střechu S3 jsou v zachovalém stavu a zůstanou bez úprav.

C3. Oplechování

Veškeré nové klempířské prvky jsou označeny ve v.č. I-102 Půdorys střechy – nový stav a popsány ve v.č. I-111 Výpisy výrobků.

C4.Záchytný bezpečnostní systém

Střechy S5, S6 a S7 budou vybaveny záchytným systémem pro jištění pracovníků údržby a pro upevnění jejich pomůcek při provádění kontroly, údržby i oprav střechy nebo zařízení a konstrukcí přístupných ze střešní plochy. Systém musí být instalován certifikovanou osobou (firmou), přesně v souladu s projektovou dokumentací, kterou vybraná firma i zpracuje. Pro používání je provozovatel povinnen zpracovat návod k použití.

C5. Hromosvod

Stávající vedení jímací soustavy bude nutno před zahájením pokládky nových střešních plášťů demontovat a po jejich ukončení zpětně osadit.

C6. Kamerový systém

Stávající kamerový  systém je možno demontovat jen v nezbytně nutném rozsahu pro možnost provedení plánovaných prací. Před zahájením demontáže jednotlivých prvků systému, je nutno rozsah a způsob provedení odsouhlasit s investorem stavby, a to z bezpečnostních důvodů.

C7. Střešní reflektory

Systém osvětlení střech si zajistí investor. Není předmětem této projektové dokumentace.

Červen  2017							               Vypracoval : Ing. Provazník