- Příloha č. 3 ke Smlouvě o dílo

Technický popis

Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava sociálního zařízení šaten příslušníků ve  2. NP objektu F. Stávající sociální zařízení je nevyhovující, zastaralé, zničené. V koupelně bude odstraněna poničená dlažba a obklady, nahrazeny novými vč. zařizovacích předmětů.

Předpokládaný rozsah prací a způsob řešení:

Opravou koupelny nedojde k zásahu do základových konstrukcí ani do svislých nosných konstrukcí. Oddělené sprchovací kouty budou zachovány, pouze snížena podlaha.

V koupelně budou provedeny stavební práce:

- Odstranění stávající dlažby, obkladů a zařizovacích předmětů

- Pod obklady a dlažbou systémová hydroizolační stěrka s hydroizolačními pasy v koutech a rozích do výšky 2 m.

- Ze stávající podlahy v koupelně a na WC bude v celém rozsahu odstraněna stávající dlažba. Po zhotovení nové hydroizolační stěrky bude provedena pokládka nových keramických dlaždic na lepidlo.

- V koupelně a na WC se po demontáži zařizovacích předmětů odstraní stávající keramický obklad a provede se nový keramický obklad do výšky 2 m. Stěny ve výšce nad 2 m se dle potřeby vyspraví a vymalují.

- Ventilační větrání zachováno, zabudováno do nového okna bez možnosti otevření.

- Instalace nových dveří na WC s větracími mřížkami.

Zdravotechnika

Rozvod studené a teplé vody k zařizovacím předmětům bude zachován. Zařizovací předměty budou vyměněny, včetně baterií, sprchových hlavic (zachování baterií ve sprchách).

Vnitřní kanalizace bude zachována. Osadí se pouze nové podlahové vpusti vyspárované ke zdi.

Osvětlení

Budou naistalovány nová světla vhodná do vlhkých prostor.

Elektrotechnika

V rámci stavebních úprav nebude zasahováno do rozvodů silnoproudu.

Vzduchotechnika

Zůstane stávající, pouze se provede očištění a nový nátěr.

Odpad

Stavební odpad bude tříděn podle jednotlivých druhů a kategorií a shromažďován ve shromažďovacích prostředcích v místě stavby na určeném místě a předáván oprávněné osobě k využití či odstranění v souladu se zákonem o odpadech. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění a v souladu s prováděcími právními předpisy

Odpady vzniklé při výstavbě budou uloženy na regulovanou skládku, resp. budou předány oprávněným subjektům k dalšímu zpracování. Stavba bude prováděna odbornou firmou, způsob likvidace odpadů vzniklých při stavbě bude dokladován.

Veškerá doprava suti a materiálů se předpokládá na dvorní prostor, kde bude nakládána na dopravní prostředky a odvezena na skládku.