- Příloha č. 3 ke Smlouvě o dílo

Technický popis

Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní oprava svislého vodovodního potrubí v koupelnách objektu C na 1. až 4. NP. Současný stav vodovodních rozvodů na tomto úseku je kritický a nevyhovující, v posledních dvou letech pravidelně zde dochází k haváriím a únikům vody z potrubí. Závitové armatury a kohouty jsou zastaralé a nedostatečně utěsněné. Z tohoto důvodu navrhujeme kompletní opravu a výměnu vodovodního potrubí a armatur.

Způsob řešení opravy bude zajištěn:

- Demontáží stávajícího ocelového vodovodního potrubí, vč. závitových armatur a kohoutů

- Montáž rozvodů vody z plastů polyfuzně svařovaných

- Montáž vodovodních armatur a kulových kohoutů

- Montáž tepelné izolace potrubí s Al folií

- Zkouška těsnosti potrubí

- Dodání 4 ks dvířek

- Vybourání a zabudování dvířek v koupelnách

- Keramické obklady

- Odstranění odpadního materiálu

Přesný rozsah prací je uveden v položkovém rozpočtu (příloha č. 2).

Odpad

Stavební odpad bude tříděn podle jednotlivých druhů a kategorií a shromažďován ve shromažďovacích prostředcích v místě stavby na určeném místě a předáván oprávněné osobě k využití či odstranění v souladu se zákonem o odpadech. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění a v souladu s prováděcími právními předpisy

Odpady vzniklé při výstavbě budou uloženy na regulovanou skládku, resp. budou předány oprávněným subjektům k dalšímu zpracování. Stavba bude prováděna odbornou firmou, způsob likvidace odpadů vzniklých při stavbě bude dokladován.

Veškerá doprava suti a materiálů se předpokládá na prostor vnitřního dvora, kde bude nakládána na dopravní prostředky a odvezena na skládku.