Elektroinstalace strážných věží č. 2, 3, 4, 5

Venkovní rozvody:

venkovní betonové skříně HDS pod označením A11, A12, A13, A15 vyměnit za nové plastové se zavíráním na kličku ve tvaru půlměsíc. Původní elektrické vybavení skříní HDS (pojistkové odpínače OPVA 14-3) bude namontováno zpět.

Elektrické přívody do jednotlivých skříní HDS ponechány původní. Elektrické vývody do vnitřních rozvodnic RSV ponecht původní (CYKY 5Cx4), pouze ve vnitřním prostoru věží vývody zapravit pod omítku. Průřezy vodičů, jištění a elektrické vybavení skříní HDS dle lineárního plánu jednotlivých rozvaděčů.

Vnitřní rozvody:

z původních rozvodnic Hager VS 118PD pod označením RSV 2, RSV 3, RSV 4, RSV 5 rozvést kabelové rozvody pod omítkou kabely CYKY o průřezích dle lineárního plánu jednotlivých rozvaděčů. Elektrické rozvody rozmístit ke spotřebičům a zařízení dle  přiložených nákresů pro jednotlivá podlaží 
v objektu/věži.

Pzn.: ve schematech není uvedeno zapojení ventilátoru (viz technický popis), bude připojen na světelný okruh, ovládán z dvojspinače spolu se světlem.

Elektronstalační materiál:

zásuvky, vypínače a osvětlovací tělesa dle platných norem ČSN doložené prohlášením o shodě. Specifikace LED osvětlovacích těles dle komentáře u přiložených nákresů pro jednotlivá podlaží.

Ve Stráži pod Ralskem 22. 11. 2017						Radek Král

technický pracovník - energetik