##### Česká republika, Vězeňská služba České republiky

##### VV a ÚpVZD Brno, Jihlavská 12, PSČ 625 99, Brno

Č.j : VS-2813-13/ČJ-2017-803080

# Investiční záměr

## Evidenční číslo akce):

Brno – rehabilitační vany

Název akce:

Investor: VS ČR, VV a ÚpVZD Brno

Datum zpracování: ………………2018

### I. Zdůvodnění nezbytnosti akce

V současné době je schválena investiční akce č. 136V316000001 „Brno – zvyšování ubytovací kapacity detence“. Schválený termín realizace akce je……………………..2018. Z důvodu rekonstrukce dojde k přemístění pracoviště rehabilitace. Nyní jsou v tomto prostoru v rámci hydroterapie umístěny 2 ks rehabilitačních van pro horní končetiny a 2 ks rehabilitačních van pro dolní končetiny.

Vzhledem ke stáří ( 20 let v provozu ), značné opotřebovanosti a technické zastaralosti stávajících přístrojů, které v kontextu uvedeného již nesplňují požadavky na efektivitu a úsporu v rámci spotřeby provozních médií ( voda, elektrická energie ) a  neodpovídají aktuálním standardům z pohledu bezpečnostních a hygienických předpisů. Je nezbytné vybavit nové prostory novými, moderními přístroji.

### II. Popis způsobu řešení akce

Nejvhodnějším řešením je tedy vyřazení stávajících končetinových rehabilitačních van z provozu a zakoupením nových přístrojů do nově budovaného pracoviště.

Navrhované řešení zajistí spolehlivý a bezpečný provoz, který bude odpovídat běžným požadavkům na hydroterapii, což přispěje ke kvalitní, rychlé a účinné léčbě pacientů.

### III. Technické parametry akce

Rehabilitační vířivá vana pro HK – 2ks

- Užitný objem vany  min. 30l,

- Směšovací baterie na teplou a studenou vodu

- Samostatný přívod teplé a studené vody 2x max. 1“

- Odpad 50mm

- Elektrické napájení 230V, 50Hz

- Regulace výkonu terapie

- Časovač délky terapie

- Hladinové čidlo

- Ochrana čerpadla proti běhu „na sucho“

- Systém odstraňování usazenin

- Oplachová sprcha

- Bezpečný, pevný a odolný povrch

- Další požadavky: záruka, cena 1h. servisní práce, dostupnost servisu

Rehabilitační dvouzónová  sedací vana pro DK – 1ks

- Užitný objem vany min. 60l spodní sekce, min. 130l horní sekce

- Směšovací baterie na teplou a studenou vodu

- Samostatný přívod teplé a studené vody 2x max. 1“

- Odpad 50mm

- Elektrické napájení 230V, 50Hz

- Regulace výkonu terapie

- Časovač délky terapie

- Hladinové čidlo

- Ochrana čerpadla proti běhu „na sucho“

- Systém odstraňování usazenin

- Oplachová sprcha

- Bezpečný, odolný povrch a pevný povrch ( možnost aplikace v sedě nebo ve stoje )

Rehabilitační vířivá vana pro DK – 1ks

- Užitný objem vany min. 40l

- Směšovací baterie na teplou a studenou vodu

- Samostatný přívod teplé a studené vody 2x max. 1“

- Odpad 50mm

- Elektrické napájení 230V, 50Hz

- Regulace výkonu terapie

- Časovač délky terapie

- Hladinové čidlo

- Ochrana čerpadla proti běhu „na sucho“

- Systém odstraňování usazenin

- Oplachová sprcha

- Bezpečný, odolný povrch a pevný povrch ( možnost aplikace v sedě nebo ve stoje )

- Dostupnost vany z invalidního vozíku

Další požadavky: záruka, cena 1h. servisní práce, dostupnost servisu

IV. Majetkoprávní náležitosti realizace akce

Akce je realizována v objektu VVaÚpVZD Brno,  na pozemku ČR v právu hospodaření VS ČR s majetkem státu. Jedná se o p.č. 1268/1 okresu 3702 Brno – město, obec 582786 Brno, území 612006 Bohunice.

V. Požadavky na zabezpečení realizované akce z hlediska potřeb tabulkových míst Vězeňské služby, případně potřeb z hlediska zaměstnávání vězňů.

Bez požadavku na navýšení tabulkových míst věznice.

VI. Požadavky na zabezpečení realizované akce energiemi, vodou, a zda vyvolá požadavek na navýšení rozpočtu běžných výdajů v roce následujícím po realizaci akce

Přívody  teplé a studené vody, odpady a napájení elektrickou energii byly zohledněny v přípravné fázi v rámci zpracování PD na realizaci akce č. 136V316000001 „Brno – zvyšování ubytovací kapacity detence“.

### VII. Požadavky na organizační zajištění realizace akce

Bez požadavku.

### VIII. Zajištění přípravy a realizace akce z hlediska zadávání veřejných zakázek

Zadání akce bude provedeno v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Určí a vyplní odbor ekonomický GŘ VS