- Příloha č. 8 ZD

- Technická specifikace poptávaného zboží

- 1. Část - Orientační testy z moči – 7 parametrů

- - orientační imunochemický test na detekci návykových látek a jejich metabolitů – složení 
a požadovaná kritéria pozitivity viz tabulka

- - test musí být vybaven i detekcí manipulace s močí – minimálně kreatininovým testem

- - forma multipanelu

- - doba použitelnosti minimálně 18 měsíců od dodání

- - doba vyhodnocení testů maximálně 5 minut

- Dodané vzorky (spolu s nabídkou) :

- Dodané vzorky musí mít formu testů, které budou předmětem budoucích dodávek. Z dodaných testů musí být patrné, že je multipanel možné osadit požadovaným počtem pozic dle požadovaného počtu detekovaných návykových látek. Dodané vzorky testů nemusí přesně svým složením odpovídat požadovanému složení. Musí obsahovat minimálně čtyři z požadovaných sedmi detekovaných látek.

| Požadované složení - test moč 7 látek |  | Kritérium pozitivity* |
| --- | --- | --- |
| Značka | Látka | ng/ml |
| BUP | Buprenorfin | 10 |
| BZO, BZD | Benzodiazepin | 200 |
| FEN, FYL | Fentanyl | 300 |
| MET | Metamfetamin | 300 |
| OPI | Opiáty | 500 |
| THC | Marihuana, hašiš | 50 |
| TRA | Tramadol | 200 |
| + Minimálně jeden test manipulace s močí |  |  |

- * hodnota, od které se výsledek testování považuje za pozitivní