Příloha č. 1 – Technická specifikace

- Užitkové vozidlo (celoprosklená verze) – nové, kategorie M1,

- 8 míst k sezení (sedadel), jednosedadlo spolujezdce,

- v prostoru za řidičem 2 řady sedadel, v každé 3 jednotlivá sedadla s integrovanými bezpečnostními pásy,

- potahy sedadel z pevnějších materiálů,

- stěny v zavazadlovém prostoru (prostoru pro cestující) z oděruodolného materiálu,

- barva šedá,

- užitečná hmotnost minimálně 750 kg,

- motor vznětový splňující emisní normu minimálně EURO 6,

- zdvihový objem od 1900 do 2500 ccm,

- výkon motoru minimálně 130 kW,

- maximální spotřeba pohonných hmot v kombinovaném provozu 10 l/100 km

- pohon všech čtyř kol (4x4)

- automatická minimálně 6-ti stupňová převodovka,

- maximální celková délka vozidla 5 300 mm,

- maximální celková šířka vozidla 2 300 mm,

- vnitřní výška prostoru pro cestující minimálně 1 390 mm,

- minimální délka zavazadlového prostoru (prostor pro cestující za předními sedadly) 
2 700 mm,

- boční dveře posuvné vlevo i vpravo s posuvným oknem,

- zadní dveře křídlové, prosklené s vyhříváním a stěračem,

- airbag řidiče a spolujezdce, boční a hlavové, airbag spolujezdce s možností deaktivace,

- ESP (ESC) s brzdovým asistentem,

- EDS (EDL), ABS, MSR, ASR včetně asistentu pro rozjezd do kopce,

- kryt spodní a přední části motoru,

- přihřívání motoru,

- posilovač řízení,

- topení v prostoru pro cestující a v kabině řidiče s filtrací a regulací, s možností ovládání i z prostoru pro cestující,

- klimatizace s automatickou regulací s výdechy vpředu a vzadu (prostoru pro cestující), výměníkem topení zavazadlového prostoru (prostoru pro cestující) a vzduchovým filtrem pro jízdu v prašném prostředí, s možností ovládání i z prostoru pro cestující,

- centrální zamykání s dálkovým ovládáním, možnost uzavření zevnitř,

- zamykání zpátečky vč. montáže,

- automatické spínaní denního svícení,

- přední světla do mlhy,

- montáž antény s připraveným připojením k radiostanici,

- bluetooth hands free sada kompatibilní v současnosti dostupnými bluetooth telefony zobrazující volané i příchozí číslo, aktivující a ukončující hovor,

- navigace včetně mapových souborů,

- rádio s CD a MP3 přehrávačem, minimálně 4 reproduktory,

- prodloužený servisní interval,

- tempomat,

- vyhřívané trysky ostřikovačů čelního skla,

- výškově nastavitelné sedadlo řidiče,

- vyhřívání předních sedadel,

- přední boční okna elektricky ovládaná,

- vnější zpětná zrcátka elektricky ovládaná a vyhřívaná,

- vnitřní zpětné zrcátko,

- lapače nečistot vpředu i vzadu,

- na vozidle plechové disky včetně letních pneumatik,

- plnohodnotné rezervní kolo,

- sada zimních pneumatik s disky 4 ks,

- boční okno řidiče i spolujezdce bezpečnostní fólie, zadní a boční okna zavazadlového prostoru (prostoru pro cestující) tónovaná bezpečnostní fólie, prostupnost světla 30%, včetně atestu,

- alarm s hlídáním vnitřního prostoru se senzorem naklonění,

- úchytná oka v podlaze,

- bez označení motorizace a typu na zadní části vozidla,

- zvláštní zvukové výstražné zařízení doplněné zvláštním výstražným světlem modré barvy (2 diodová světla integrované v přední masce vozidla, 2 ks magnetický diodový kruhový maják – vysoce účinný magnet min. do 200 km/h, siréna minimálně 100 W) - § 41 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, v platném znění,

- homologované tažné zařízení odnímatelné a uzamykatelné pro zatížení minimálně 2500 kg, maximálně 2800 kg, včetně montáže a typového listu,

- povinná výbava pro vozidla kategorie M1 dle vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů 
č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění,

- reflexní vesty zelené barvy. Dva reflexní pruhy, zapínání na suchý zip., 8 ks,

- vozidlo musí splňovat podmínky provozu na pozemních komunikacích dle zákona 
č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, v platném znění.