### Vězeňská služba České republiky, věznice Kynšperk nad ohří

### Technická specifikace stavební akce

### Kynšperk – výměna průmyslových vjezdových vrat

v objektu č. 022 – Výrobní blok „B“

### _____________________________________________________________________

Zpracoval: Z. Pešek

16. 4. 2018

### Popis současného stavu

Součástí nemovitého majetku Věznice Kynšperk nad Ohří je budova evidovaná jako objekt č. 022 – Výrobní blok „B“, která byla postavená v letech 1976-82. Budova je užívaná pro výrobní činnost.

Součástí této budovy jsou původní vjezdová ocelová skládací vrata, která jsou používána při vjezdu a výjezdu vozidel do a z budovy. Vrata jsou vlivem stáří ve špatném technickém stavu, a proto je navržena jejich oprava formou výměny za nová průmyslová vrata.

### Popis navrhovaného stavu

Návrh obsahuje provedení výměny stávajících fyzicky i morálně zastaralých celkem 1 ks průmyslových vrat ve Výrobní zóně Věznice Kynšperk nad Ohří. V rámci výměny vrat bude provedeno:

- demontáž stávajícího 1 ks vrat včetně kovových rámů (zárubní),

- zajištění výstražného a bezpečnostního opatření k zamezení nežádoucího vstupu osob 
do dotčených prostor po dobu provádění prací (výstražná páska apod.),

- zednické práce, tj. opravy a začištění vnějších i vnitřních částí vratového otvoru včetně malby vnitřní i venkovní fasády,

- úpravy vnitřních rozvodů elektrické energie dle potřeb pro montáž a provoz nových vrat,

- dodávka a montáž nových garážových sekčních rolovacích izolovaných hliníkových vrat celkem 1ks a s integrovanými dveřmi 1ks, s vertikálním pojezdem nutným pro udržení max. průjezdnosti, které budou osazené na vnitřní ostění, s otevíráním na elektrický pohon v provedení odpovídajícím technickým normám a předpisům platným v ČR a EU

- demontáž 4ks ocelových konzol (2 pro teplovod a 2 pro elektro rozvody), dodávky a montáž nových 4 ks konzol, které budou osazené mimo vertikální výsuv vrat

- odvoz a nezávadná likvidace odpadů vzniklých při realizaci prací,

- odvoz a uložení stávajících demontovaných vrat na místo dle určení objednatele v areálu věznice (do 1 km),

- proškolení uživatele s pokyny pro provoz a údržbu nových vrat a dodání příslušné technické dokumentace včetně zprávy o revizi elektrických zařízení a ujištění 
o vlastnostech.

Nová vrata budou v provedení odpovídajícím pro montáž do otvoru, přičemž jsou požadovány maximálně možné průjezdné profily (minimální průjezdná výška je požadována 4100 mm). Vrata jsou požadována hliníková (barva stříbrná), s tepelnou izolací a prosvětlovacími nerozbitnými lamelami (10 ks v horní části). Elektrický pohon s plovoucí hřídelí, ovládání - vnitřní tlačítko + vnější klíčový spínač + 2 ks dálkové ovládání, impulsivní zavírání - na jedno zmáčknutí, vybaveno optickou nebo tlakovou bezpečnostní lištou. Nouzové otevírání z vnitřní strany. Rozměry stavebních otvorů jsou maximálně 4 157 x 4 190 mm.

Přílohy:

- Fotodokumentace