Technické řešení

Oprava povrchu zakázaného pásma  -  úsek III, Věznice Bělušice

Vypracoval: Bc. Ondřej Bischoffi

Na Výsluní 2118/14

Ústí nad Labem

IČ: 88296521

- Zdůvodnění nezbytnosti akce

Předmětem díla je oprava povrchu zakázaného pásma úseku č. III. Erozní činností 
je zakázané pásmo značně nesourodé, vzhledem k erozním činnostem vznikají propadliny a výstupky. Hrozí změna tlakového uspořádání půdy na ohradní zeď, z důvodu splavování dochází k obnažení kabelu STP, rovněž dochází k růstu plevelných rostlin a při stávající rekonstrukci ohradní zdi by se jevila sanace ochranného pásma jako nejvýhodnější řešení. Po ukončení této akce se dále zlepší bezpečnost střežené části a zároveň změní účinky erozivního působení. Vzhledem ke stavu stávajícího povrchu 
je třeba tuto opravu povrchu pásma provézt v co možná nejkratším časovém horizontu

- Popis způsobu řešení akce

Nejvhodnějším řešením uvedené situace je sanace. Bude provedeno vyspádování vzhledem k přirozenému odtoku srážkové a povrchové vody, s přihlédnutím spádování k mikrovlnné ostraze.

- Technické parametry akce

Použitá technologie výstavby

- Vyrovnání podkladu při dodržení sklonu 1%

- Zhutnění na PS 85% nebo Id = 0,8

- Vybetonování okrajů

- Založení a oprava stávajících obrubníků

- Vrstva separační geotextílie a síťoviny, pro zajištění oddělení zeminy a konstrukce makadamu.

- Výplň nosným materiálem – makadam frakce 32 - 63 mm o celkové mocnosti 200 mm

- Pokládka povrchové vrstvy – kačírek – těžené kamenivo frakce 8 - 16 mm o celkové mocnosti 100 mm.

- Majetkoprávní náležitosti realizace akce

Majetek, na kterém se navrhuje provedení, je v příslušnosti hospodaření Vězeňské služby a nachází se na pozemcích Vězeňské služby.

- Specifikace požadavků a rozpočtových dopadů vyvolaných realizací

Výše uvedená akce bude mít vliv na běžný provoz věznice. Stržení ohradní zdi 
a oplocení zakázaného pásma bude řešeno pomocí přítomnosti příslušníků Věznice Bělušice. Vzhledem k rozsahu a specializaci prací bude akce provedena dodavatelsky.

- Zajištění přípravy a realizace akce z hlediska zadávání veřejné zakázky

Výběr zhotovitele podléhá výběrovému řízení

V Ústí nad Labem dne 11. 4. 2018

Bc. Ondřej Bischoffi