Požadavky na kvalitu praní, ověření ceny za vyprání 1 kg prádla a způsob testování

1. Ověření kvality vyprání (odebrání nečistot, jemnost prádla, bělost). V případě špatné kvality praní (odebrání nečistot, jemnost prádla, bělost), omak prádla, která nebyla v průběhu testu odstraněna, je tato skutečnost s uchazečem protokolárně vyhodnocena a je důvodem k vyřazení nabídky.

2. Splnění parametrů zkušební tkaniny dle PNJ 601-80-2005 po dobu testování prádla:

| Parametr | Zkušební metoda | Požadovaná hodnota |
| --- | --- | --- |
| Ztráta pevnosti v tahu za sucha podélná | ČSN EN ISO 13934-1 | ≤ 20% |
| Stupeň bělosti | ČSN EN ISO 105-J02 | Min.135 |
| Základní stupeň bělosti | ČSN EN ISO 105-J02 | Min. 90 |
| Inkrustace textilie-organické látky | DIN 53919 | ≤ 1% |
| Inkrustace textilie-anorganické látky | PNJ 601-80-2005 | ≤ 1% |

Test ověření kvality praní bude proveden na bílém silně znečištěném prádle, praní bude provedeno v pračce PRIMUS FX 280 - po dobu nezbytně nutnou k vyprání 50x dle metodiky TZÚ.

3. Nabídnutá cena za vyprání 1 kg prádla bude ověřena výpočtem ze sumy všech spotřebovaných komponentů pracích složek násobených jejich jednotkovou cenou ve vztahu na vypraný kilogram prádla. Celkové množství vypraného prádla a spotřeba pracích komponentů vážením bude ověřena protokolárně za obě strany. Ověření bude probíhat na procentuální struktuře prádle dle Přílohy č.1  - Specifikace strojů, vody a prádla  k testu ověření nabízené ceny. V případě, že cena za vyprání 1 kg prádla na testovaném vzorku bude kdykoli v průběhu testování vyšší než nabídnutá cena za vyprání 1 kg prádla, bude nabídka uchazeče vyřazena.

4. Testování nabídek bude probíhat postupně od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší. Testovány budou pouze nabídky uchazečů, které splnily zadavatelem stanovené požadavky. K zahájení testování vyzve zadavatel uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou. Po ukončení testování prvního uchazeče v pořadí vyzve zadavatel k provádění testování druhého uchazeče v pořadí a stejným způsobem bude postupováno v dalším testování. Testování nabízených chemických systémů prádla bude ukončeno v tom případě, pokud alespoň 1 nabízený chemický systém praní splní výše uvedené požadavky.

5. Podmínky testování chemického systému praní:

Uchazeč zdarma zapůjčí a namontuje na používané prací stroje na nezbytnou dobu dávkovací zařízení k ověření funkčnosti a spolehlivosti, na vlastní náklady zpracuje technologické postupy praní a aktivně se zúčastní splnění technických, jakostních a funkčních vlastností nabízeného chemického systému praní.

Montáž a demontáž dávkovacího zařízení bude realizována paralelně se stávající technologií dávkování tak, aby bylo možné stávající technologii v případě poruchy zkoušeného zařízení kdykoli uvést do provozu.

Práce spojené s instalací a demontáží zkoušeného zařízení proběhnou po dohodě se zadavatel v odpoledních hodinách po 14:00 hod. Před započatou montáží zkoušeného zařízení musí uchazeč garantovat, že nebude poškozeno ani vyřazeno z funkce stávající zařízení a v případě jeho poškození plně uhradí náklady na případnou opravu a jeho zprovoznění.

Uchazeč je povinen zahájit instalaci nabízeného dávkovacího zařízení a jeho seřízení nejpozději do 7 dnů ode dne výzvy zadavatele. Seřízení nabízeného chemického systému praní prádla nesmí být delší než 7 kalendářních dní ode dne zahájení instalace dávkovacího zařízení. Po uplynutí této lhůty bude zahájeno testování nabízeného chemického systému praní prádla v provozu.

Po skončení testu uchazeč zdarma provede demontáž instalovaného chemického systému praní prádla po dohodě se zadavatelem.

6. Náklady na testování:

Ověření kvality praní zkušební tkaniny bude provedeno na TZÚ v Brně dle metodiky TZÚ Brno (PNJ 601-80-2005). Vzorky k testování zašle na TZÚ v Brně zadavatel na své náklady. Náklady na test ověření kvality praní zkušební tkaniny v TZÚ Brno nese zadavatel.

Zadavatel dále upozorňuje, že prací a pomocné prací prostředky dodané uchazečem budou v průběhu testování spotřebovány. Hodnota pracích a pomocných pracích prostředků, které budou po zahájení testování spotřebovány, bude po uzavření smlouvy nebo po zrušení zadávacího řízení uchazeči uhrazeny na základě příslušného daňového dokladu a jeho písemné žádosti. Nedílnou součástí daňového dokladu musí být protokol o spotřebovaném množství pracích a pomocných pracích prostředků, odsouhlasený zadavatelem.

Náklady na montáž, kalibraci a demontáž dávkovacího zařízení nese plně uchazeč.

Ostatní náklady zde nespecifikované, které v souladu s testováním vzniknou, si nese zadavatel a uchazeč samostatně.