Příloha č. 1 Technická specifikace přístrojového vybavení

Technická specifikace přístrojového vybavení

Uvedená technická specifikace stanoví minimální technické požadavky. Uchazeč splní zadání, nabídne-li požadované technické parametry nebo lepší. Pokud je použit obchodní název či označení, nebo způsob řešení specifický pro určitého výrobce, jedná se pouze o ilustrativní příklady vhodných přístrojů. Zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení za současného splnění požadovaného účelu použití a minimálních technických požadavků.

| Předmět VZ | Technická specifikace | Množství | Místo plnění (dodání) předmětu části VZ |
| --- | --- | --- | --- |
| Zubní souprava | Souprava | 14 ks | Česká republika – jednotlivé organizační jednotky Vězeňské služby ČR |
|  | - integrovaný odlučovač amalgámu |  |  |
|  | - nesená plivátková část (plivátko se pohybuje s křeslem) |  |  |
|  | - otočné a snadno odnímatelné plivátko |  |  |
|  | Křeslo zubní soupravy |  |  |
|  | - minimální nosnost 180 kg |  |  |
|  | - pravá a levá opěrka ruky |  |  |
|  | - možnost ovládání pohybů křesla i nožním ovladačem |  |  |
|  | - křeslo přizpůsobené pro práci s ležícím pacientem |  |  |
|  | Operační světlo |  |  |
|  | - LED operační světlo |  |  |
|  | Vybavení pro lékaře |  |  |
|  | - 5ti modulový systém se spodním vedením hadic - 1. pozice: 3 funkční stříkačka - 2. pozice: turbinová hadice světelná - 3. pozice: bezuhlíkový mikromotor světelný - 4. pozice: bezuhlíkový mikromotor světelný - 5. pozice: OZK odstraňovač zubního kamene PIEZO světelný včetně základních hrotů |  |  |
|  | Vybavení - instrumenty |  |  |
|  | - motorový násadec rychloběžný 1:5 světelný |  |  |
|  | - motorový násadec modrý – 1:1 světelný |  |  |
|  | - turbinový násadec výkonný včetně rychlospojky - světelný |  |  |
|  | Vybavení pro asistentku |  |  |
|  | - velká a malá sací hadice |  |  |
|  | - ovládací prvky pro plivátko, pohár a křeslo |  |  |
|  | Dentální, lékařská židlička |  |  |
|  | - ergonomická židlička s možností nastavení výšky sedáku, sklonu sedáku a výšky opěrky zad |  |  |