Technická specifikace dodávky

Technický standard požadovaného mycího stroje

podle výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávku malého rozsahu s názvem:

„Liberec – nákup velkokapacitní myčky“

Technický standard je navržen, aby kapacitně vyhovoval provozním požadavkům vazební věznice tj., aby umyl 350 tabletů pro výdej stravy (rozměr tabletu 350 x220 x70 mm) za 120 minut. Dále pak rozměrově vychází ze stávajících prostor umývárny. Současně požadujeme, aby splňoval požadavek na max. možné zajištění usušení umytých tabletů. Standard myčky musí být koncipován, aby měla min. provozní náklady, tj. spotřeba vody, množství vysílaného vzduchu (z toho vyplývající potřeba větrání umývárny) a spotřeba elektrické energie.

Technický standard požadovaného mycího stroje musí splňovat, nebo být lepší, než následující minimální technické a provozní parametry:

Průběžný mycí košový automat s předací a sušící zónou, prostorové uspořádání - viz půdorys umývárny uveden v příloze č. 5 výzvy k podání nabídek.

Průběžný košový mycí automat:

- ohřev elektro

- automatický posuv košů

- včetně originálních stolů, vstupní stůl s dřezem a oplachovou tlakovou sprchou – stolní provedení s uchycením na zeď, výstupní válečková dráha s rohovým modulem s automatickým posuvem košů a sušícím modulem (stejný výrobce jako výrobce myčky)

- celonerezové provedení

- myčka musí být v provedení CNS, dvouplášťové, vč. zvukové a tepelné izolace, centrální odpad

- 3 volitelné nastavitelné rychlosti

- min. 3 aktivní tanky s mycími a oplachovými rameny v blocích, provedení CNS s diagnostickou ochranou proti zkratu v případě vniknutí vlhkosti

- včetně sušící zóny s výjezdovým obloukem 90 stupňů doprava mající 1x topný registr a 1x ofukovací ventilátor (min. celkový topný výkon 6,0 kW)

- výkon při dodržení 2 minut kontaktního času min. 125 košů/hod. dle DIN

- přípoj pouze na SUV změkčenou do tvrdosti 0-3,0 °dH

- spotřeba SUV za hodinu provozu: max. 240 litrů (+/- 10%)

- modul rekuperace, teplota vysílaného vzduchu max.:+25°C

- koncepce myčky: nevyžadující samostatný odvod VZT a s ohledem na ekologický provoz bez chladiva

Konfigurace mycí sestavy:

Viz. půdorys umývárny + schéma umístění mycího stroje uveden v příloze č. 5 výzvy k podání nabídek.

Maximální délka stroje vč. sušení, vstupní válečkové dráhy, výstupní válečkové dráhy je limitována dispozicí a rozměry umývárny.

- Nájezdový stůl s prolisem šíře 700 mm, dl. 1200 mm, s dřezem  400x500x250 mm se zadním lemem výšky 300 mm a sprchou na TUV a SUV s výtokem do dřezu.

- Nájezdové válečková dráha s automatickým pohonem na transport košů do myčky.

- Výjezdová válečková dráha min. dl. 1100 mm (min. na 2 koše), vč. koncového vypínače.  Válce musí být na celou šířku dráhy, vyjímatelné bez nutnosti použití dalšího nářadí (snadné čištění).

Ostatní:

Nedílnou součástí veřejné zakázky musí být i dodávka následujícího příslušenství a služeb:

- 10 ks košů na mytí spodních dílů tabletu – tablet v šikmé poloze na výšku /velikost stávajícího tabletu 350x220x70 mm, koš musí mít vnitřní plastovou výztuž /ne ocel/ min. výška 200 mm zajišťující stabilní polohu spodního dílu tabletu v šikmé poloze na výšku při mytí,

- 10 ks košů na víka tabletů, prstové dno v šikmé poloze,

- 10 ks košů s plochým dnem na konve a ostatní myté předměty,

- změkčovač automatický s časovou hlavou (kapacita kompatibilní s myčkou),

- odborné proškolení zaměstnanců zadavatele z obsluhy,

- záruční servis v den nahlášení závady, nejpozději následující pracovní den v dopoledních hodinách.

- Výrobcem potvrzený technický list s přesnými rozměry a specifikací myčky