Příloha č. 1 Technická specifikace

Karoserie:

Skříň – zvýšená střecha

Barva - vozidlo v provedení barvy bílé (RAL 9010 – nebo obdobné) s vodorovným fialovým pruhem (RAL 4008)

Rozměry skříně:

Výška střechy vč. signalizace		maximálně 2 500 mm

Vnitřní výška skříně				minimálně 1 600 mm

Vnitřní šířka skříně u podlahy		minimálně 1 650 mm

Vnitřní délka skříně				minimálně 2 900 mm

Celková délka vozidla			maximálně 5 450 mm

Rozvor						minimálně 3 350 mm

Celková hmotnost		 		do 3500 kg

Motor:

Zdvihový objem 		 	max. 2000 ccm

Výkon					minimálně 130 kW

Palivo					benzin

Spotřeba paliva 			maximálně 11,0 l/100km (v kombinovaném provozu)

Emisní norma				EURO 6

Převodovka				minimálně 6 stupňová

Klimatizace 				dva oddělené prostory kabina řidiče + skříňová část

Regulace teploty 			zvlášť pro kabinu a zvlášť pro prostor skříně

Vybavení vozidla

-	Pohon obou náprav vozidla (4x4)

-	Přední i zadní náprava – nezávisle zavěšená kola (zadavatel umožnuje, alternativní provedení s doplněním vzduchových měchů kompatibilních s ESP systémem, pro dosažení komfortních jízdních vlastností vozidla).

-	Elektrické stahování oken v kabině řidiče.

-	Vnější zrcátka elektricky nastavitelná s vyhříváním.

-	Zpětné zrcátko střední v kabině řidiče.

-	Výstražná zvuková signalizace pro jízdu směrem dozadu.

-	Nástavbová baterie minimálně 75Ah s oddělovacím relé

-	Přední mlhová světla s přisvícením do zatáček

-	Kola – ocelové disky.

-	Sada 4x zimní pneumatiky s disky.

-	Lapače nečistot za přední i zadní kola.

-	Kotoučové brzdy vpředu.

-	Airbag řidiče a spolujezdce.

-	ASR, ESP, ABS.

-	Nádrž – min 70 l

-	Posilovač řízení

-	Zvláštní výstražné zařízení modré barvy v LED diodovém provedení:

o	Světlená rampa v přední části vozidla nízko profilová do 100 mm výšky a 1130 mm délky. Bílo – modré kryty s minimálně 32-ti světelnými vysoce svítivými body.

o	Světelný maják umístěn na středu osy vozidla v zadní části dvouřadé provedení s minimálně 30-ti světelnými body

o	V přední masce 1 pár vysoce svítivých modulů s minimálně 6-ti světelnými body. Svíticí společně s hlavní signalizací s možností vypnutí.

o	Na boku vozidla v přední části 1 pár vysoce svítivých modulů s minimálně 6-ti světelnými body nevyčnívající víc jak 10 mm z boku vozidla.

o	Pod zpětnými zrcátky 1 pár vysoce svítivých modulů. Svíticí společně s hlavní signalizací s možností vypnutí.

-	Zvláštní zvukové výstražné zařízení o minimálním výkonu 140 W se čtyřmi tóny, skrytá montáž.

-	Polep bočních oken u řidiče a spolujezdce, tónovaná bezpečnostní folie, prostupnost světla 70%, včetně atestu.

-	Boční posuvné dveře na pravé straně vozidla prosklené (okno s posuvným otvíráním), tónovaná bezpečnostní fólie, prostupnost světla 5%, včetně atestu.

-	Zadní křídlové dveře prosklené s tónovanými bezpečnostním fóliemi a propustností světla 5%, včetně atestu.

-	Vodorovný fialový pruh (RAL 4008) po obvodu vozidla a v přední a zadní části (výška pruhu cca. 17 cm) na přední a zadní části vozidla nápis „AMBULANCE“ v fialové barvě s velkými písmeny a výškou cca. 17 cm.

-	Za prostorem kabiny dělící přepážka s posuvným oknem oddělující prostor kabiny řidiče a pacientský prostor.

-	Výškově i podélně nastavitelné sedadlo řidiče.

-	Jednosedadlo spolujezdce s bederní a loketní opěrou.

-	Autorádio střední třídy s RDS a s integrovanou HF sady pro mobilní telefon v bluetooth provedení

-	V kabině řidiče namontovat univerzální držák na mobilní telefon.

-	Multifunkční ukazatel palubní počítač (ukazatel min. vnější teploty, spotřeby paliva a dojezdu)

-	Obložení stěn a stropu skříně provést umyvatelným oděruvzdorným materiálem např., z lehkých slitin. Zabezpečení proti tříštění materiálu a možnému sebepoškození.

-	Vyztužení pacientského prostoru pro upevnění zdravotnického vybavení a nábytku.

-	Podlaha minimálně 10 mm vysoká voděvzdorná s povrchovou úpravou z protiskluzového materiálu s přídavkem kovových částeček modrá barva. Všechny spoje musí být zatmeleny. Např., typ ALTRO nebo obdobný.

-	Nad kabinou řidiče úložný prostor přístupný z přepravního prostoru, který bude zajištěn dvířky.

-	Boční nástupní schůdek.

-	Zateplení stěn vozidla (nehořlavými materiály).

-	V kabině řidiče odpojovač (vypínač) veškerého ovládání elektroinstalace prostoru doprovodu (vězněných osob).

-	Ovladače osvětlení (vnitřní a venkovní) musí umožňovat použití i pro jiné spotřebiče nežli jsou světla. Vzájemně jsou mezi sebou propojené, v případě poruchy jednoho ovládacího prvku zbylé fungují. Propojení je takzvaným CAN BUS systémem. Intenzita podsvícení ovládacích prvků musí mít možnost být regulována, v závislosti na okolní intenzitě osvětlení. Jeden ovládací panel bude v kabině řidiče s minimálně 14 tlačítky a druhý ovládací panel s minimálně 6 tlačítky bude umístěn v dosahu sedících dozorců na sedadlech (přepážka) v přepravním prostoru. Z obou panelů bude možné ovládat stejné spotřebiče v závislosti na požadavcích zadavatele, které se budou konkretizovat před zahájením výroby.

-	reversní /dvoucestný střešní ventilátor s minimálním výkonem 700 m3/hod, umístěn v přední části vozidla.

-	Vyprošťovací nástroj VRVN.

-	Dálkové centrální zamykání. Vozidlo vybavit centrálním zamykáním ovládaným z prostoru řidiče, které by znemožňovalo otevřít přední dveře a dveře přepravního prostoru (zadní dvoukřídlé i boční posuvné) z vně vozidla a zároveň bylo možné boční posuvné dveře přepravního prostoru otevřít zevnitř (např. v případě požáru, dopravní nehody apod. bez asistence řidiče). Zadní dvoukřídlé dveře přepravního prostoru zajistit proti možnému otevření z vnitřního a vnějšího prostoru (uzamčením – visacím zámkem).

-	Signalizační zařízení do kabiny řidiče ovládané z pacientského prostoru v dosahu sedadel dozorců.

-	Kombinovaná jednotka teplovodního topení a klimatizace pro pacientský prostoru umístěna za zadním kolem. Ovladač kombinované jednotky musí výt v kabině řidiče. V případě použití neoriginálního teplovodního výměníku a rozvodu chladicí kapaliny k němu zadavatel požaduje dodání písemného vyjádření výrobce základního vozidla o schválení montáže tohoto zařízení do vozidla s uvedením, že tato montáž nemá vliv na podmínky záruky základního vozidla.

-	Prostor skříně vybavit nezávislým topením o minimálním výkonu 3 kW s výdechy do přepravního prostoru a kabiny řidiče

-	Tělesa radiátorů, prostorového termostatu a ostatních zařízení opatřit pevnými kryty proti mechanickému poškození.

-	2 ks sedadla kategorie M1 s tříbodovým bezpečnostním pasem, umístěny za dělící přepážkou – obráceně proti směru jízdy s minimálním prostorem pro nohy před nosítky 565 mm měřeno od beder po konec stolu nosítek – látkové potahy sedadel

-	1 ks sedadla kategorie M1 s tříbodovým bezpečnostním pasem a omyvatelným povrchem, umístěno vpravo ve směru jízdy za posuvnými dveřmi.

-	Infarktové křeslo se čtyřbodovým bezpečnostním pasem umístěno ve směru jízdy u zadních křídlových dveří včetně podlahového držáku a nájezdové sklopné rampy z lehkých slitin.

-	Osvětlení v prostoru doprovodu (pacientů) v LED provedení (min. 2x 1m LED pásky), ovládané z prostoru doprovodu i kabiny řidiče.

-	Nouzové osvětlení prostoru doprovodu v LED provedení modré barvy aktivované automaticky po otevření dveří a samostatným vypínačem z kabiny řidiče.

-	Ruční hledáček (reflektor) v LED technologii.

-	Nástupní madlo instalováno na rámu bočně posuvných dveří vlevo.

-	Vozidlo doplnit o rozvod 230 V s napojením na veřejnou síť s minimálně 5 m propojovacím kabelem (malá kulatá zásuvka) s dobíječkou baterií min 20A a tři 12V výstupy.

-	Odpadkový koš umístěn dle požadavku zadavatele v pacientském prostoru.

-	Podstropní skříňka na levém bokou po celé délce.

-	Úložný prostor nad levým podběhem minimálně 900x700x220 mm DxVxH s dvojitým otvíráním (nahoru a do boku).

-	Nosítka výškově polohovatelné (min. 7 výškových poloh) s odnímatelným a polohovatelným podvozkem, nosnost 250 kg včetně zádržného systému (Minimální najížděcí výška nosítek musí být 690 mm), který je instalován na celonerezové platformě v souladu s ČSN EN 1789+A2 s úložným prostorem. Certifikát celonerezové platformy bude přiložen v nabídce.

-	Držák kyslíkové láhve 2 l v souladu s ČSN EN 1789+A2. Certifikát bude přiložen v nabídce.

-	Povinná výbava dle vyhlášky 296/2012 Sb, odpovídající Vozidlu pro přepravu pacientů:

o	Transportní plachta.

o	Přikrývky a lůžkoviny.

o	automatickým externím defibrilátorem, u něhož se nevyžaduje záznam srdeční akce.

o	Ručním dýchacím přístrojem s příslušenstvím pro dospělé s možností připojení ke zdroji medicinálního kyslíku.

o	tlakovou lahví na kyslík s obsahem 2 l s příslušenstvím k inhalačnímu podávání kyslíku včetně polomasky, redukčním ventilem s možností regulace průtoku.

o	pomůckami pro stavění krvácení.

o	materiálem pro ošetření ran.

o	fixační dlahou pro horní a dolní končetiny.

o	nádoba na moč.

o	jednorázové sáčky na zvratky nebo jednorázové emitní misky.

o	jednorázové rukavice – 25 párů.

o	Sterilními chirurgickými rukavicemi – 6 párů.

o	dezinfekční prostředky na ruce a na zdravotnické pomůcky.

-	Reflexní vesty 6 ks povinná výbava (větší velikost) s nápisem VĚZEŇSKÁ SLUŽBA.

-	Okovaný zadní nárazník.

-	Zvedák, nářadí k provedení výměny rezervního kola.

-	Povinná výbava vozidla kategorie M1 dle vyhlášky č. 341/2014 Sb., Ministerstva dopravy

-	Dodavatel ve své nabídce předloží Rozhodnutí o schválení technické způsobilosti typu vozidla od Ministerstva dopravy ČR včetně základního technického popisu.

-	Součásti nabídky uchazeče bude dodání výkresové dokumentace nabízeného vozidla včetně sanitní zástavby v pohledech levý bokorys, pravý bokorys, nárys, půdorys a ISO pohled. V případě uzavření kupní smlouvy zadavatel požaduje detailní odsouhlasení sanitní zástavby mezi výrobcem sanitní zástavby a zadavatelem s následnými kontrolními dny v závislosti na vzájemných dohodách.

-	Doložení certifikátu schválení typu vozidla v souladu s evropskou směrnicí 2007/46/ES pro nabízené sanitní vozidlo, jako celek.

Vozidlo musí splňovat podmínky provozu na pozemních komunikacích dle zákona

č. 56/2001 Sb., v platném znění.

Situační nákres: